UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA — UNEB

INFORMÁTICA APLICADA — INOVAMECH

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

OTTO BÍPEDE: DA MONTAGEM À MODELAGEM EM REDES DE PETRI

Teoria, prática e PIM — Prototipagem para Inovação Mecatrônica

Camilla Macêdo Pimentel

Ellen Julia da Cruz de Jesus

Luiza Costa Cariello

Professor: Prof. Dr. Robson Marinho da Silva

Salvador

2026

# 1 Introdução

O Otto Bípede é um robô educacional de código aberto, impresso em 3D e compatível com Arduino, que anda, dança, emite sons e desvia de obstáculos (OTTO DIY, [s.d.]). Como reúne estrutura mecânica, atuadores, sensor, microcontrolador e programação em um só objeto, funciona como um pequeno sistema mecatrônico completo (BOLTON, 2010).

Este relatório final apresenta, de forma objetiva, o que a equipe aprendeu, desenvolveu e analisou nas práticas com o robô, relacionando teoria, prática e a PIM (Prototipagem para Inovação Mecatrônica). O texto liga o comportamento do robô às atividades de modelagem em Redes de Petri feitas na etapa P4.

Foram usados como fontes os relatórios anteriores da equipe (RT1, RT2, RT3 e o relatório de Redes de Petri), a apostila do kit (ELETROGATE, 2025), a documentação da biblioteca Otto, datasheets dos componentes e literatura de mecatrônica e de Redes de Petri.

# 2 Fundamentação teórica

## 2.1 Mecatrônica e PIM

A mecatrônica integra mecânica, eletrônica e computação no projeto de produtos (BOLTON, 2010). Metodologias como a diretriz alemã VDI 2206 organizam esse desenvolvimento em um Modelo em V: os requisitos e o projeto do sistema vêm primeiro, depois a implementação em cada área (mecânica, elétrica e software) e, por fim, a integração e a verificação, sempre apoiadas em modelos (VDI, 2004; VDI/VDE, 2021; ZIEMNIAK; STANIA; STETTER, 2009).

Na disciplina, a PIM organiza o ciclo do produto em etapas: concepção, projeto conceitual, projeto detalhado, prototipagem, integração e, por fim, testes e validação. A modelagem em Redes de Petri cumpre o papel de modelo de comportamento do sistema, e a montagem e os testes cumprem o papel de integração e verificação. Essa comparação com o Modelo em V é uma leitura da equipe e serve apenas de referência.

## 2.2 Componentes e princípios de funcionamento

O Otto usa quatro microsservos SG90, um Arduino Nano com shield de expansão, um sensor ultrassônico HC-SR04, um buzzer e alimentação por bateria de 9 V com regulador de tensão (ELETROGATE, 2025). O controle é feito pela biblioteca Otto, que oferece funções como walk, turn, swing, sing e playGesture (OTTO DIY, [s.d.]).

Servomotores. O SG90 é posicionado por um sinal PWM de 50 Hz (período de 20 ms), com pulsos de cerca de 0,5 a 2,4 ms para um curso de aproximadamente 180° (TOWERPRO, [s.d.]). O torque de estol a 4,8 V varia conforme a fonte (de 1,2 a 1,8 kgf·cm), e a corrente de estol pode chegar a cerca de 550 mA por servo (CIRCUIT ROCKS, [s.d.]). Isso explica por que a apostila manda alimentar os servos pela bateria, por meio do regulador, e não só pela USB.

Sensor ultrassônico. O HC-SR04 mede de 2 cm a 4 m, com ângulo de medição de cerca de 15°, exige pulso de disparo de pelo menos 10 µs e recomenda intervalo mínimo de 60 ms entre medições (ELEC FREAKS, [s.d.]). A distância é d = v·t/2, com v ≈ 340 m/s; em centímetros e microssegundos, d ≈ t/58, que é a conta usada no código do kit.

Controle. O microcontrolador ATmega328P do Arduino Nano executa o programa, gera os pulsos PWM e lê o sensor. A marcha é um controle em malha aberta (sequências de ângulos no tempo), e a reação ao obstáculo é um controle por eventos (lê o sensor e decide).

## 2.3 Redes de Petri

Uma Rede de Petri é um modelo gráfico e matemático formado por lugares (estados, condições ou recursos), transições (eventos ou ações), arcos e fichas. Uma transição só dispara quando todos os seus lugares de entrada têm ficha; ao disparar, consome as fichas de entrada e coloca fichas nos lugares de saída. Isso permite representar sequência, escolha, concorrência e sincronização (MURATA, 1989; CARDOSO; VALETTE, 1997). Propriedades como limitação, vivacidade e reversibilidade são as mais analisadas (MURATA, 1989). Os modelos da equipe foram feitos no simulador HPSim.

# 3 Evolução do robô e aplicação dos conhecimentos

## 3.1 Linha do tempo

Quadro 1 – Evolução do projeto por prática

| Prática | Data | O que foi feito | Estado ao final |
| --- | --- | --- | --- |
| AV1_P1 | 04/09/2026 | Montagem do chassi impresso em 3D, fixação dos servos, passagem da fiação e conexão dos servos ao shield. | Parcialmente montado; testes das pernas com equipamento do monitor. |
| AV1_P2 | 11/09/2026 | Conexão dos servos, do Arduino Nano, do módulo Bluetooth e do buzzer; preparação da bateria; aperto mecânico. | Quase finalizado; cabo da bateria rompido; sem programação. |
| AV1_P3 | 18/09/2026 | Programação, calibração dos servos, pareamento Bluetooth BLE e controle pelo Otto Web App. | Robô controlado pelo Web App, usando o celular do monitor. |
| P4 | 05/10/2026 | Modelagem em Redes de Petri de três situações no HPSim. | Três modelos (.hps) entregues. |

Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios RT1, RT2, RT3 e de Redes de Petri.

## 3.2 Mecânica

A estrutura tem cabeça, corpo, duas pernas e dois pés impressos em 3D. Dois servos no corpo movem as pernas e dois servos nas pernas movem os pés, o que dá quatro graus de liberdade (ELETROGATE, 2025). Na P1 os encaixes impressos estavam folgados e dificultaram o aparafusamento; a equipe colocou parafusos a mais para firmar os pés. Na P2 houve novo aperto com chave nas pernas e nos pés. Na P3 uma perna foi removida para reajustar o servo, porque faltava um parafuso e o furo da peça estava desgastado; usou-se um parafuso maior.

O conhecimento aplicado foi sobre tolerância de peças impressas e fixação de eixos de servo. A articulação só é tão precisa quanto sua fixação: um furo desgastado cria folga e erro de ângulo que o programa não consegue compensar.

## 3.3 Eletrônica

Na P1 os servos foram ligados aos pinos do shield. Na P2 foram integrados o Arduino Nano, o módulo Bluetooth e o buzzer, e a bateria foi preparada. A apostila define as ligações do robô base: servos nos pinos 2 (perna esquerda), 3 (perna direita), 4 (pé esquerdo) e 5 (pé direito), sensor em 8 (Trig) e 9 (Echo), buzzer no 13, dois capacitores de 1000 µF para estabilizar a alimentação e um regulador de tensão entre a bateria de 9 V e o shield. Ela alerta que inverter os terminais OUT+ e OUT− do regulador pode danificá-lo ou danificar o Arduino (ELETROGATE, 2025).

O rompimento de um cabo da bateria na P2 mostra que, em sistemas alimentados por bateria, conectores e chicotes são pontos de falha e devem ser verificados antes de testar o software.

## 3.4 Programação

A programação usa a Arduino IDE com a biblioteca OttoDIYLib. O roteiro da apostila é: configurar placa e processador, instalar a biblioteca, carregar o exemplo Otto_CalibrationWalk para centralizar os servos pelo Monitor Serial e só depois carregar o código definitivo (ELETROGATE, 2025). O código de referência do kit faz o seguinte no laço principal: se o sensor medir 15 cm ou menos, o robô emite um som de surpresa (sing), recua dois passos (walk) e gira (turn); em seguida, ou se não houver obstáculo, anda um passo à frente.

Na P3 a equipe controlou o Otto por Bluetooth BLE com o Otto Web App, que é um segundo modo de operação: o operador envia o comando e o programa o transforma em movimento dos servos.

## 3.5 Controle e relação entre código e comportamento

O comportamento do robô vem da cadeia comando, interpretação pelo código, pulsos PWM, servos e movimento. Duas características do código de referência ajudam a prever o desempenho:

- Cada chamada walk(1,1000,1) dura cerca de 1 s e o sensor só é lido uma vez por volta do laço. O robô fica “cego” durante o passo, e o período de leitura (cerca de 1 s) é bem maior que o mínimo de 60 ms do sensor.

- O limite de 15 cm corresponde a um eco de aproximadamente 15 × 58 ≈ 870 µs, e a função pulseIn trava o programa enquanto espera o eco (ARDUINO, [s.d.]).

4 Problemas, soluções e registros

Quadro 2 – Problemas encontrados e soluções

| Prática | Problema | Solução e resultado | Lição para o projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Encaixes impressos folgados dificultaram o aparafusamento. | Parafusos adicionais nos pés; fixação firme. | Prever tolerâncias na impressão 3D e reforçar fixações. |
| P2 | Rompimento de um cabo da bateria. | Correção da ligação antes de prosseguir. | Inspecionar chicotes e conectores. |
| P2 | Fios dos servos para organizar dentro do corpo. | Fios direcionados e conectados ao controle. | Fiação organizada evita desconexões na marcha. |
| P3 | Faltava um parafuso e o furo da perna estava desgastado. | Perna removida, servo reajustado e parafuso maior. | A fixação mecânica condiciona a calibração. |
| P3 | Bluetooth não conectou no celular da equipe. | Pareamento feito no celular do monitor. | Testar a compatibilidade do aparelho e do navegador. |

Fonte: elaboração própria, com base em RT1, RT2 e RT3.

## 4.1 Registros fotográficos e de vídeo

[Inserir aqui 3 fotos: montagem (P1), integração da fiação (P2) e ajuste da perna / teste com o Web App (P3), cada uma com legenda e fonte “registro da equipe”]

# 5 Funcionamento e desempenho do robô na dinâmica

O quadro abaixo compara o que se esperava do projeto com o que foi observado na dinâmica.

Quadro 3 – Desempenho na dinâmica

| Critério | Esperado (projeto) | Observado |
| --- | --- | --- |
| Marcha em linha reta | Passos regulares, sem desvio lateral. | O robô executa a marcha de forma estável |
| Equilíbrio e estabilidade | Sem quedas na marcha e nas curvas. | O robô demonstra estabilidade em seus movimentos |
| Reação ao obstáculo (15 cm) | Som de surpresa, recuo e giro. | O robô reage ao obstáculo de forma coerente |
| Controle por BLE (Web App) | Execução dos comandos enviados. | Conexão só no celular do monitor; |

Fonte: elaboração própria.

Dois fatores determinam a qualidade da marcha: a calibração do “zero” dos servos e a firmeza das articulações. Segundo a apostila, com os servos descalibrados o robô não se equilibra nem se move corretamente; por isso o reajuste da perna na P3 foi necessário antes de qualquer teste de movimento. Há também relatos de que o Otto pode não andar em linha reta com o código padrão (OTTO DIY, [s.d.]), o que reforça a necessidade de ajuste fino. Foi observado que ao tentar marchar o Otto realiza curvas sutis que afetam a sua habilidade de seguir uma linha reta.

# 6 Modelagem em Redes de Petri (P4)

## 6.1 Arquitetura em três níveis

A modelagem seguiu o padrão do arquivo de referência rede-blocos.hps, com três níveis encadeados na mesma rede:

- Modelo do Robô: o que o robô está fazendo agora (estados e comportamentos físicos, como parado, andando, desviando).

- Modelo do Controle: que evento ocorreu e qual resposta deve ser enviada ao robô (sensor, análise, comando).

- Modelo da Estratégia: o que precisa acontecer, e em que ordem, para atingir o objetivo.

A comunicação entre os níveis é feita por arcos que ligam elementos de um nível a transições de outro: a Estratégia habilita ações, o Controle interpreta sensores e emite comandos, e o Robô executa e devolve seu estado, o que permite à Estratégia avançar.

Quadro 4 – Modelos construídos

| Situação | Arquivo | Lugares | Transições |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrida com obstáculos | Rede_de_PetrisCO.hps | 10 | 9 |
| Dança (movimento sincronizado) | dan_a_petri_co.hps | 11 | 14 |
| Engenharia Civil (mapeamento) | imported_net__1_.hps | 9 | 7 |

Fonte: relatório de modelagem em Redes de Petri da equipe.

## 6.2 Modelo 1 – Corrida com obstáculos

Situação: o Otto percorre uma distância, identifica obstáculos, escolhe o lado do desvio, contorna e retoma o percurso até o destino.

Quadro 5 – Elementos do Modelo 1

| Nível | Lugares | Transições |
| --- | --- | --- |
| Robô | Parado, Caminhando, Desviando, Retomando | Iniciar percurso/Andar, Desviar, Retomar, Concluir retorno |
| Controle | Sensor, Decidir Desvio, Comando | Analisar obstáculo, Direita, Esquerda, Executar desvio |
| Estratégia | Início, Percurso, Obstáculo | Detectar obstáculo |

Fonte: relatório de modelagem em Redes de Petri da equipe.

Funcionamento. (1) Na partida, Iniciar percurso/Andar consome as fichas de Parado e Início e produz fichas em Caminhando e Percurso. (2) Detectar obstáculo exige ao mesmo tempo Percurso, Caminhando e Sensor; ao disparar, registra a ocorrência em Obstáculo, leva o robô a Parado e aciona Decidir Desvio. (3) Direita e Esquerda são transições em conflito que decidem o lado; ambas geram ficha em Comando. (4) Executar desvio consome Comando e coloca o robô em Desviando. (5) Retomar leva a Retomando e devolve a ficha a Percurso; Concluir retorno volta a Caminhando e fecha o ciclo.

Decisões de modelagem. O sensor foi modelado como recurso consumido na detecção, o que mostra a dependência entre perceber e agir. O lugar Obstáculo não tem arcos de saída e funciona como registro acumulado. Percurso é uma permissão consumida ao detectar e devolvida ao retomar, o que impede nova detecção durante o desvio.

[Inserir a captura de tela do modelo no HPSim]

## 6.3 Modelo 2 – Dança

Situação: coreografia própria com plié, volta de 360°, passos nas quatro direções (esquerda, frente, direita, trás) e retorno à posição inicial.

Funcionamento. A Estratégia parte de Início e, com o robô em Posição inicial, avança para Plié. Um comando gera Executar plié, que se divide em duas ações físicas (flexionar pés e flexionar pernas) que convergem em Movimento concluído. Essa confirmação libera a etapa seguinte, a Volta 360, que também tem seu comando. A transição Passos leva a Direção, de onde saem quatro transições alternativas que convergem em Executar, e a Estratégia chega a Voltar posição inicial. O ponto de sincronização é Movimento concluído: sem ele, a etapa seguinte não é habilitada.

[Inserir a captura de tela do modelo no HPSim]

## 6.4 Modelo 3 – Engenharia Civil: mapeamento do perímetro de uma obra

Situação: o Otto percorre o contorno de uma área de obra (um lote, por exemplo), mede cada lado com o sensor de distância, gira 90° ao fim de cada lado e conta os lados até terminar o mapeamento. A aplicação se relaciona ao levantamento de campo e à verificação de dimensões em obra.

Funcionamento. Com o robô em Posição inicial e Parado, Recebe comando o põe em Caminhando. Sensor distância ativa Contando distância e Início da medição liga a contagem ao robô que caminha. Ao fim do lado, Medição completa leva o robô a Mudando de direção e soma um ao Contador de lados. Contando ângulo e Sensor 90 acompanham a curva de 90° e reiniciam o ciclo no lado seguinte. Na Estratégia, Próximo lado e Lado concluído controlam o lado em execução. A condição de término fica na estratégia, porque depende do número de lados e não de uma leitura isolada de sensor.

[Inserir a captura de tela do modelo no HPSim]

## 6.5 Comparação dos modelos

Quadro 6 – Comparação dos três modelos

| Aspecto | Obstáculos | Dança | Engenharia Civil |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Chegar ao destino desviando | Executar coreografia própria | Levantar o perímetro de uma área |
| Sensoriamento | Sensor de obstáculo | Confirmação de movimento concluído | Distância e ângulo de 90° |
| Ponto de decisão | Direita × Esquerda | Direção do passo (4 opções) | Próximo lado × fim |
| Ciclo principal | Detectar, decidir, desviar, retomar | Plié, volta, passos, retorno | Medir lado, girar, contar |
| Papel da estratégia | Manter o percurso e registrar obstáculos | Ordenar a coreografia | Contar lados e encerrar |

Fonte: relatório de modelagem em Redes de Petri da equipe.

Nos três casos a estratégia define o que fazer e em que ordem, o controle define quando e como comandar, e o robô define o que acontece no corpo. Isso confirma a arquitetura em três níveis como um padrão que pode ser reutilizado.

# 7. Análise crítica

## 7.1 Limitações do robô

- Leitura tardia do sensor: o sensor é lido uma vez por passo (cerca de 1 s), então o robô pode chegar mais perto do obstáculo que o limite de 15 cm antes de reagir.

- Leitura que trava o programa: a função pulseIn espera o eco e bloqueia o código.

- Sem odometria nem sensor inercial: distância andada e ângulo girado dependem do número de passos e da calibração, e a marcha pode se desviar.

- Alimentação: servos SG90 podem puxar centenas de mA em estol; bateria de 9 V e conexões frágeis (como o cabo rompido na P2) reduzem a confiabilidade.

- Folgas mecânicas: peças impressas e furos desgastados reduzem a precisão dos ângulos.

# 8.  Principais aprendizados

- Mecânica: a precisão do movimento depende da qualidade das fixações e das tolerâncias das peças impressas.

- Eletrônica: a alimentação é um subsistema crítico; servos pedem mais corrente que a USB, a polaridade do regulador deve ser conferida e os chicotes inspecionados.

- Programação: o código transforma comandos em sequências de movimento, e o tempo de cada função define a latência do robô.

- Controle: o controle por eventos exige atenção à frequência de leitura do sensor; a marcha é em malha aberta e depende de calibração.

- Modelagem: as Redes de Petri deixam explícitas a ordem, as condições e a sincronização das ações e ajudam a achar falhas de lógica antes de implementar.

- Método e trabalho em equipe: registrar problemas, decisões e evidências em cada prática permitiu acompanhar a evolução do projeto.

# 11 Conclusão

O desenvolvimento do Otto Bípede passou pela prototipagem mecânica, pela integração eletrônica, pela programação e calibração e pela modelagem formal. Ficou claro que o comportamento do robô vem da combinação entre estrutura, alimentação, sensores, código e lógica da missão. Os problemas enfrentados (encaixes folgados, cabo rompido, furo desgastado e falha de pareamento) mostraram que a confiabilidade depende tanto de detalhes mecânicos e elétricos quanto do software.

# Referências

BOLTON, W. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

CARDOSO, J.; VALETTE, R. Redes de Petri. Florianópolis: Editora da UFSC, 1997.

CIRCUIT ROCKS. SG90 9g servo. [S.l.]: Circuit Rocks, [s.d.]. Disponível em: https://docs.circuit.rocks/motors/sg90-servo/. Acesso em: 9 out. 2026.

ARDUINO. pulseIn(): referência da linguagem Arduino. [S.l.]: Arduino, [s.d.]. Disponível em: https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/advanced-io/pulseIn/. Acesso em: 9 out. 2026.

ELEC FREAKS. Ultrasonic ranging module HC-SR04: datasheet. [S.l.]: Elec Freaks, [s.d.]. Disponível em: https://cse.unl.edu/~jfalkinburg/cse_courses/2019/236/HC-SR04.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ELETROGATE. Apostila Kit Robô Otto. V1.3. Uberlândia: Eletrogate, set. 2025. Disponível em: https://www.eletrogate.com/pagina/apostilas.html.

HPSIM. HPSim: simulador de redes de Petri. Disponível em: https://hpsim.vercel.app/. Acesso em: 9 out. 2026.

JESUS, E. J. C.; PIMENTEL, C. M.; CARIELLO, L. C. Relatório Técnico 1: montagem e análise do Otto Bípede (AV1_P1). Salvador: UNEB, 2026.

JESUS, E. J. C.; PIMENTEL, C. M.; CARIELLO, L. C. Relatório Técnico 2: evolução e integração do Otto Bípede (AV1_P2). Salvador: UNEB, 2026.

JESUS, E. J. C.; PIMENTEL, C. M.; CARIELLO, L. C. Relatório Técnico 3: programação, calibração e controle do Otto Bípede (AV1_P3). Salvador: UNEB, 2026.

JESUS, E. J. C.; PIMENTEL, C. M.; CARIELLO, L. C. Relatório Técnico: modelagem do robô Otto em Redes de Petri. Salvador: UNEB, 2026.

MURATA, T. Petri nets: properties, analysis and applications. Proceedings of the IEEE, v. 77, n. 4, p. 541-580, abr. 1989.

OTTO DIY. OttoDIYLib: Otto DIY robot Arduino libraries. [S.l.]: GitHub, [s.d.]. Disponível em: https://github.com/OttoDIY/OttoDIYLib. Acesso em: 9 out. 2026.

OTTO DIY. Otto DIY: opensource biped robot that you can build. RobotShop Community, [s.d.]. Disponível em: https://community.robotshop.com/robots/show/otto-diy-opensource-biped-robot-that-you-can-build. Acesso em: 9 out. 2026.

TOWERPRO. SG90 9 g micro servo: data sheet. [S.l.]: TowerPro, [s.d.]. Disponível em: https://bit.nkust.edu.tw/~csshieh/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

VDI. VDI 2206: design methodology for mechatronic systems. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 2004.

VDI/VDE. VDI/VDE 2206: development of mechatronic and cyber-physical systems. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 2021.

ZIEMNIAK, P.; STANIA, M.; STETTER, R. Mechatronics engineering on the example of an innovative production vehicle. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN (ICED 09), 2009. Anais [...]. The Design Society, 2009. Disponível em: https://www.designsociety.org/publication/28520/. Acesso em: 9 out. 2026.